Правила роботи з мікроскопом

      - - окуляр;

      - - об'єктив;

      - - тубус;

      - - штатив;

      - - предметний столик;

      - - дзеркальце;

      - - гвинт;

      - - отвір у предметному столику.

        - М'якою серветкою протріть окуляр (1) і об'єктив (2) мікроскопа.

        - Поставте мікроскоп біля краю стола так, щоб він під час роботи не рухався, а окуляр знаходився навпроти лівого ока. Зошит і всі необхідні предмети розмістіть справа від приладу. Вчіться дивитись лівим оком в окуляр і в той самий час робити відповідні записи (або малюнок) у зошиті, який лежить справа.

        - Перевірте, чи повністю відкрита діафрагма. Вона може закривати отвір у предметному столику (5), і промені світла не проходитимуть крізь досліджуваний об'єкт.

        - За допомогою дзеркальця (6) налаштуйте «зайчик»: коли ви дивитесь в окуляр, об'єктив має бути яскраво освітлений.

        - На предметний столик помістіть досліджуваний об'єкт на відстані 1 см від тубуса (3).

        - За допомогою гвинта (7) відрегулюйте відстань до досліджуваного об'єкта, поки не з'явиться його чітке зображення.

        - Після закінчення роботи зніміть з предметного столика об'єкт і переведіть мікроскоп у неробоче положення.

Світловий мікроскоп

Пам'ятайте! Мікроскоп - дорогий прилад, і користуватися ним слід обережно.