Хід роботи

Перейдіть за посиланням: https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_all.html?locale=uk

Експеримент

1.Складіть електричне коло за схемою. Установіть опір резистора 10 Ом.

(ДЛЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВСТОНОВІТЬ ТАКОЖ ОПІР ДЖЕРЕЛА СТРУМУ(БАТАРЕЙКИ)).

2. Виміряйте напругу на клемах джерела струму(батарейки) коли ключ розімкнено (це буде– εвим)

3. Замкніть ключ і виміряйте силу струму I в колі та напругу U на зовнішній ділянці кола.

4. Змініть опір резистора і знову виміряйте силу струму I в колі та напругу U на зовнішній ділянці кола.

5. Повторіть вимірювання ще тричі.( змінюйтеопір резистора)

6. Дані заносьте в таблицю.

| Номер досліду | ЕРС εвим, В | Сила струму I, А | Напруга U, В | Внутрішній опір r, Ом | Середнє значення внутрішнього опору rсер, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Опрацювання результатів експерименту

1. Визначте внутрішній опір r джерела струму r=εвим-UI, та: rсер=r1+r2+r3+r4+r55

2. Оцініть абсолютну похибку вимірювання ЕРС джерела струму:

∆ε=∆εприл+∆εвип, де ∆εприл – похибка вольтметра (див. Додаток 2); ∆εвип – випадкова похибка (похибка відліку), яка в даному випадку дорівнює половині ціни поділки пікали вольтметра.

3.Порівняйте значення внутрішнього опору з вимірювань та встановленого вами.